Documentación: PID digital simple

Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema.

- actuador es una clase abstracta (virtual puro implícito) que define la interfaz para cualquier actuador (método Aplicar).

- Rele hereda de actuador e implementa Aplicar usando modulación por tiempo (PWM mediante conmutación).

- SensorDeTemperatura encapsula el sensor DHT11 y maneja errores de lectura.

- PIDDiscreto implementa un regulador PID en su forma posicional con acumulación de integral.

- ControlBinario implementa un control on/off con histéresis.

- Control compone (no hereda) un PID y un ControlBinario, y decide cuál usar (o ambos) mediante banderas. También permite forzar una salida fija.

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo anterior muestra la dinámica del programa en el Arduino:

- Setup inicializa periféricos.

- Loop atiende comandos serie en cada iteración.

- Cada Ts segundos (tiempo de muestreo) se lee el sensor, se calcula la acción de control (PID u OnOff), se convierte a porcentaje (1-100) y se aplica al relé (que activa una carga, ej. resistencia).

- Finalmente se envía un JSON con telemetría (setpoint, temperatura, salida, modo, parámetros PID).

Materiales y componentes necesarios

Reunir los siguientes elementos antes de comenzar con el armado (ajustar cantidades según el proyecto específico):

- Placa Arduino (UNO u otro modelo compatible)

- Cable USB para conexión Arduino–PC

- Maqueta o estructura base del proyecto

- Plaqueta / placa de circuito con los componentes electrónicos

- Balde (para montaje de resistencias)

- 2 resistencias calefactoras / de inmersión

- Riel DIN

- Borneras para riel DIN

- Llave interruptor termomagnética

- Cables de conexión (varios calibres según corresponda)

- Herramientas: destornilladores, pelacables, taladro o mecha para agujerear el balde, cinta aisladora

- PC con acceso a internet para instalar el software

Diagrama:

PRESUPUESTO: